注：

本项目将会应用于嵌赛和物联网大赛两个比赛，用一套东西，大致修改后应用于两个比赛。这个文档主要先讲述嵌赛内容。

目前嵌赛参加的是瑞芯微赛道，以如何利用好ELF2开发板为核心，主要体现NPU资源的充分利用、RK3588的性能的充分体现、ai for design design for ai等等；物联网计划参加涂鸦智能赛道，这个赛道比较宽泛，没有强制要求，但是特别建议使用涂鸦智能开发平台的资源区开发，更容易拿奖，这一部分在嵌赛过后再开发就可以，先把重心放在嵌赛上。

我们要在6月22号之前，完成全部功能的联调，或者至少确保可以通过视频展现全部功能，要确保功能全部都展示，视觉上吸引人，最首要目标就是视频和技术文档做出一个最终版。因为我没看到他最终要求的提交截止时间，只写了7月初，就有可能在我们考试的那两天就要交，所以还是得提前点的。

我现在需要改一下作品名称，大家在群里讨论一下作品名称和作品简介应该怎么写，然后我上网站上修改。

- 作品名称

基于ELF2（RK3588）与自制脑电装置的矿山应急自救辅助系统

- 作品简介

在矿难中，避难硐室是矿工等待救援的最后防线。针对现有硐室避难体系“应急设备不会用、极易心理崩溃、未入舱人员盲目求生风险高”三大痛点，本项目研发了一套基于边缘AI计算与脑机接口的矿井受困自救辅助系统。舱内智能与心理中枢基于RK3588边缘算力，搭载轻量化大模型与专属应急知识库，结合YOLO视觉识别算法，可自动识别各类井下应急设备、讲解操作流程，同时提供外伤处置等应急指导；同时融合脑机接口，实时采集被困人员情绪注意力数据，动态评估心理与健康状态，在人员情绪异常、状态下滑时自动播放舒缓音视频进行干预，形成“监测-评估-干预-反馈”的全闭环身心保障体系。舱外履带式智能搜救小车，集成SLAM建图与瓦斯感知。灾后在巷道内自主探勘并规避危险，为散落人员运送物资并引导其安全撤往硐室，同时向舱内实时回传外部地图与人员位置。实现内外异构协同救援，彻底解决盲目搜救问题，大幅提升矿难被困人员的救援存活率。

- 作品介绍

2026年5月22日19时29分，山西长治市沁源县山西通洲集团留神峪煤业有限公司井下发生瓦斯爆炸事故，导致247名人员被困井下。这件备受全国关注的事故，再次引发了人们对于矿山安全的认真思考。根据国家法规，在矿井坍塌、透水或爆炸等重大事故中，避难硐室是矿工等待救援（通常长达数天甚至数周）的最后防线。这虽然暂时解决了食物、水源的问题，但是现有的避难设施体系也还面临三大痛点：1.应急设备“不会用”	2.密闭空间“心理崩溃”	3.舱外人员“盲目求生”，容易遭受二次坍塌等危害。我们的作品为了解决这三者的问题，设计了一套自制脑电帽加雷达小车的被困辅助系统。

我们的作品分为两个部分，由“舱内智能应急与心理监测中枢（基于RK3588与脑机接口）”与“舱外环境探测与补给搜救小车”两部分组成，通过无线自组网实现内外数据互通，打造矿难发生后的“黄金生命闭环”。

在舱内的极端工况下，系统在RK3588上本地部署1.5B至2B量级的轻量化边缘大模型，并结合RAG技术构建专属的应急知识库，为矿工提供常见外伤处理与设备操作指南，同时充分利用NPU算力结合YOLO目标检测算法与算力自适应调度策略（克服内存与延迟限制），实现未知应急设备的视觉识别与自动讲解；针对透水等长周期救援，舱内还首创了基于脑机接口的动态心理干预系统，利用脑电帽实时监测受困人员的注意力等脑电客观指标，自适应调整动态心理状态量表的题量，并在捕捉到情绪明显下降的趋势时自动介入，播放小说、音乐、电影等积极资料，再同步通过脑电分析情感反馈状态，实现“监测-评估-干预-反馈”的闭环心理健康管理。同时，脑电装置会实时监测人的注意力状态（可以考虑加一些心率传感器，血氧传感器之类的），并进行健康分析，并在回答时，针对性的改变语气或提供建议。

在舱外，日常部署于硐室外部的履带式搜救小车（增强了越野性能）在警报触发后会立即出动，其车体采用亚克力密封盒与尾部拖地金属导电链的防爆防静电火花设计，车头集成MQ-4瓦斯传感器与温度传感器，不仅能基于SLAM技术进行自主建图与复杂地形探勘、叠加显示点云与多源传感器数据，还能在检测到瓦斯浓度超标时自主决策绕路或紧急断电；更重要的是，小车搭载了食物、水、氧烛以及能维持30至60分钟纯氧的化学氧自救器等急需物资，不仅能为未能及时撤离的被困人员提供续命补给并引导他们沿小车探明的路线转移至硐室，还能将其探索的地图与舱外人员位置信息，通过提前部署的无线模块实时传输汇聚至舱内的RK3588中枢，完美实现了外部环境探勘、物资输送与内部决策指导的异构协同，将边缘AI与脑机情感计算的极限应用推向了矿井生命救援的最前线。

（最后，当救援队的设备可以检测到仓内网络时，进行连接，仓内立刻将重要数据回传给救援队，增加救援速度。）

- 实现功能

1. 舱内中枢：智能应急与心理监测系统（基于RK3588）

- 离线大模型应急指导：在无网环境下，本地运行1.5B-2B轻量化大模型结合RAG技术，精准提供外伤处理与设备操作指南。

- 视觉识别与自适应讲解：利用NPU算力与YOLO目标检测算法，对舱内未知应急设备进行视觉识别并自动讲解；系统具备算力自适应调度策略，有效克服内存与延迟限制。

- 脑机闭环心理干预系统：首创基于脑电帽（可扩展心率/血氧传感器）的动态干预机制。实时监测受困者注意力和情绪，捕捉到情绪明显下降时自动播放多媒体资料干预，结合脑电反馈形成“监测-评估-干预-反馈”的健康管理闭环。

- 交互状态动态调整：AI在问答时，能够根据实时侦测到的生理与心理健康分析结果，针对性地改变回复语气并提供安抚建议。

2. 舱外先锋：环境探测与补给搜救小车

- 高安全防爆设计：车体采用亚克力密封盒与尾部拖地金属导电链，有效防爆防静电火花。

- 自主探勘与动态避险：集成MQ-4瓦斯与温度传感器，基于SLAM技术实现复杂地形建图与多源传感器数据叠加。检测到瓦斯超标时，小车可自主决策绕路或紧急断电。

- 紧急生命物资投送：搭载食物、水、氧烛及化学氧自救器（可提供30-60分钟纯氧），为舱外被困人员提供紧急续命补给。

- 安全引导与内外协同：小车将探明的地图与舱外人员位置通过无线模块实时传回舱内的RK3588中枢，并有效引导舱外人员沿探明路线安全撤离至避难硐室。

- 应用背景

该系统立足于真实的矿难救援场景（如2026年山西长治瓦斯爆炸事故引发的行业反思），旨在解决现有矿井避难硐室作为“最后防线”在极端灾后工况下暴露出的三大致命痛点：

- 痛点一：应急设备“不会用”。矿工在极度恐慌且断网断电的状态下，难以正确操作复杂的制氧、净化等维生设备。

- 痛点二：密闭空间“心理崩溃”。长达数天甚至数周的幽闭等待，极易引发受困人员焦虑、绝望等严重的群体性心理危机。

- 痛点三：舱外人员“盲目求生”。未能及时入舱的矿工在迷路或遭遇瓦斯时盲目行动，极易遭受二次坍塌或毒气伤害。

- 作品形态

RK3588+大屏显示

脑电帽上+无线传输摄像头（如esp32，做成一个小块块的样式，包括电池，然后方便直接安在脑电帽上）

小车+危险气体检测

然后我是想让使用者直接佩戴一个耳机之类的东西，然后蓝牙连板子，这样就不用对着板子说话了。但是耳机的电流可能对脑电有影响，就是看看能不能有别的样式的比方说挂在脖子上外放的那种。

- 任务规划与分工

- 小车的建图和导航+与迷路人员的交互：彭

- 小车和硐室内的内网通信

- 无线摄像头+供电模块：黄

- RK3588的内置ai和yolo：赖

- 需补充的硬件资源

大显示屏

给RK3588和显示器和电源整体加一个3D打印外壳

（安全帽）

（用不用搞个围栏之类的框一个地方，方便小车建图导航？）

蓝牙的麦克风扬声器/耳机

- 可能遇到的问题（欢迎补充）

- 丝印怎么办？

我打算是搞一个第一视角的esp32摄像头在脑袋上，在那个供电板或者摄像头的板子上再加丝印。

或者搞那种贴纸贴上？

本项目针对自动驾驶场景中司机易疲劳、情绪波动及交互不便等隐患，依托 RK3588(ELF2) 核心板打造了一套集环境感知与生理监护于一体的智能智驾守护系统。硬件架构上，系统利用 Mid-360 激光雷达通过 Fast-LIO2 算法实现 3D SLAM 自主导航模拟，并集成了团队自制复刻的 ADS1299 非侵入式脑电采集帽。系统充分使用了边缘端 6 TOPS NPU 算力运行脑电模型，实现对专注度与情绪状态的实时评估，并据此动态调整巡航速度与座舱氛围。通过接入大模型api语音交互系统，驾驶员可便捷实现语音修改目的地及情感化切歌，全方位优化交互体验。此外，系统通过云边协同架构将问答数据以及情绪状态实时回传至远程监控网页，根据驾驶员个体特征更改大模型回答方式，利用边缘算力实现 AI 的个性化进化，使平台真正成为“越开越懂人”的自动驾驶管家。